铜梁工业园区垃圾中转站及公厕压缩设备采购项目

补遗（一）

各潜在投标人：

现对本项目“铜梁工业园区垃圾中转站及公厕压缩设备采购项目”作出如下补遗：

一、现将本项目招标文件“第三篇 谈判项目技术需求→二、技术要求→2.工程量清单及综合单价最高限价表”内容修改为：

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 030110001001 | 地埋水平压缩式垃圾站(含基础 、配件等） | [项目特征] 1.名称:地埋水平压缩式垃圾站 2.型号:N=11KW 3.垃圾处理能力:150吨/天 4.压缩腔容积:8m3 5.最大压缩力:80吨 6.压缩密度:压缩密度≥750㎏/ m3 7.设备外形尺寸:6400X2360X2480mm 8.围栏:不锈钢设备围栏 9.压缩箱尺寸:5600X1900X1460mm [工程内容] 1.运输 2.本体安装 3.拆装检查 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 3 |
| 2 | 030701002001 | 雾化除臭设备（含安装、支架、 喷头管材等其他 附属配件） | [项目特征] 1.名称:雾化除臭设备（含安装、支架、喷头管材等其他附属配件） 2.启动方式:自动 3.喷头管材:DN20不锈钢喷头 4.型号:3KW 5.工艺要求:10秒钟雾化达100m2 6.管材安装:房间建筑面积为698m2,管材长度按规范安装 7.安装形式:综合考虑 8.支架形式、材质:不锈 钢支架 [工程内容] 1.运输 2.本体安装、调试 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |

- 二、报价要求：本项目为交钥匙工程，各投标人参考相应收费标准，结合企业自身力量及市场行情自行报价。投标人的综合单价报价包括人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用、安全文明施工费、竣工档案编制费）、规费、税金、运输装卸费、招标代理服务费（包含在投标报价中不单列）等与履行本合同有关的一切费用。各投标人的谈判总报价不得高于本项目的采购预算，否则作无效谈判处理。

- 三、除以上条款外，其余条款均按原竞争性谈判文件要求执行。

- 采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

- 采购代理机构：重庆丰韬建设工程咨询有限公司

- 2018年5月16日