- 招 标 文 件

- 招标项目名称：铜梁高新区2021年管网整改抢修项目

- 施工单位比选入库项目(第二次）

- 比选人：重庆绅鹏实业开发有限公司（盖单位章）

- 比选代理机构：重庆中天工程造价咨询有限公司（盖单位章）

二○二一年五月

目  录

第一篇  招标公告

第二篇  项目服务要求

第三篇  项目商务要求

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

第五篇  投标人须知

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

第七篇  投标文件部分内容格式

（一）商务标：

1、营业执照

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、投标人技术及商务要求应答承诺书

5、要求提供的其它资料

（二）经济标：1、投标承诺函

2、投标报价表

3、投标报价明细表

# 第一篇 招标公告

### 重庆中天工程造价咨询有限公司受重庆绅鹏实业开发有限公司的委托，对铜梁高新区2021年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目(第二次）进行招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 招标项目内容

| 项目名称 | 投标总价限价 （元） | 投标保证金 （元） | 中标人数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 铜梁高新区2021年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目(第二次） | 403843.94 | 1000 | 2 |

二、资金来源：国有资金

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府比选法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）资格条件

1、投标人须具有独立承担民事责任的能力，且具有有效的《营业执照》。

2、投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

3、本项目不接受联合体投标。

4、施工单位要提供本单位所具备的特种高压疏通吸污车（提供行驶证复印件）,如遇突发事故需零星维修的（铜梁区范围内），在接到甲方通知过后，乙方需半个小时内赶赴现场进行抢修与维护。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加比选者，请于2021年 5月24日17时00分止在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）或重庆市铜梁区公共资源综合交易中心上获取竞争性比选文件，本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）或重庆市铜梁区公共资源综合交易中心上关于本招标项目相关修改或补充内容。

（二）投标截止和开标时间：2021年 5月 25 日9 时0 分至2021年 5 月25日9时 30 分，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年 5 月 25 日 9 时 30 分；

（三） 投标和开标地点：重庆绅鹏实业开发有限公司702会议室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 五、投标保证金及履约保证金

1、投标保证金的金额：人民币1000.00元（大写：壹仟元整）
  2、提交方式：各投标人在开标前现场直接缴纳现金，由监督人员清点。
  3、投标保证金的退还：未中标的投标人当场退还，第一中标候选人的投标保证金签订合同后退还。

4、履约保证金：10000.00元（大写：壹万元整）

提交方式：银行转账或电汇

履约保证金交纳的账户、开户行和账号

户名：重庆绅鹏实业开发有限公司

账号： 2003010120010001127

开户行：重庆农村商业银行铜梁县支行东城分理处

履约保证金提交时间：中标人收到中标通知书后7日内向比选人提交履约保证金。

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后5个工作日内退还，履约保证金不计息。

## 六、发布公告的媒介

本次招标公告在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）或重庆市铜梁区公共资源综合交易中心上发布。

- 七．特别提示

- 本次招标项目的合同价格以第一中标候选人的中标价格为准（分部分项价格也应与第一中标候选人的分部分项价格一致）。

- 八：联系方式

## 比 选 人：重庆绅鹏实业开发有限公司

## 地    址：重庆市铜梁区

## 联 系 人：何老师

## 联系电话：18680711842

## 代理机构：重庆中天工程造价咨询有限公司

## 地    址：重庆市铜梁区

## 联 系 人：杨老师

## 联系电话：13637887916

# 2021年5月18 日

# 第二篇 项目服务要求

## 一、招标项目内容

（一）项目名称：铜梁高新区2021年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目(第二次）

（二）项目业主：重庆绅鹏实业开发有限公司

## （三）项目概述：比选2名入围施工单位入库。

## 二、工作内容

具体以比选人发布的工程量清单为准。

## 三、技术及质量要求

本项目技术及质量要求必须符合以下规范要求：

1．《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）

2．《城市道路养护技术规程》（DB50/T232-2006）

3．《钢纤维混凝土检查井盖》（JC 889-2001）

4．《铸铁检查井盖》（CJ/T 3012-1993）

5．《道路作业交通安全标志》（GB 5768.1～5768.3-2009）。

6. 《城市排水设施养护维修服务规范》（DB37/T944-2007）

# 第三篇  项目商务要求

## 一、实施时间、实施地点

1、实施时间

本项目服务期限为一年。

2、实施地点

实施地点：铜梁高新区

## 二、报价要求

1、报价方式：人民币报价。本项目投标总价限价为 403843.94 元，各单项最高单价限价详见分项报价明细表。

2、本项目投标报价为一次性报价，以投标人填制的《开标一览表》（格式附后）中的投标报价为准。投标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价，因投标报价估计不足或市场因素，一律由中标人自行负责。

3、本项目按比选人给定的工程量清单项目逐项报价，清单报价指全部费用的综合单价，它包括但不限于完成一个规定计量单位项目的人工、材料、机械、运输、土建、安装、调试、安全文明，措施、管理、利润、规费、税金等所有费用；清单报价不得超过比选人给定的综合单价限价，任何一项超过限价，按无效投标处理，结算时以实际完成工程量经审计后按清单报价据实结算。比选人不再为此向中标人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

4、投标人应严格按照招标文件投标报价要求进行填报，且不得擅自更改《开标一览表》及清单中已有的任何内容及顺序，所报各项不得漏报、错报。

## 三、付款方式

（一）工作完成后，按照实际收方量计算工程款，经建设部内控组、现场组审核签字后提交建设部部长（副部长）以及分管领导签字认可作为结算依据，按季度支付。竣工验收合格后凭建安发票支付完成量的97%，余下3%作为工程质保金，质保期满退回工程质保金（工程缺陷责任期2年，从竣工验收合格之日起计算）

- （二）中标人应自行评估项目款的收取风险，比选机构不承担向比选人催收项目款的责任。其违约责任按双方签订的合同条款处理。

## 四、其他

（一）未经比选机构、比选人同意，项目中标人不得将成交的项目分包或转让给其他单位。否则，可随时取消其中标资格，并没收其保证金。由此给比选人和中标人造成的经济损失均由中标人自行承担。

（二）在施工过程中，施工方必须按安全文明施工规范要求，加强安全文明施工管理，保证不扰民、不发生任何安全事故，否则一切责任和经济损失由施工方自负。

（三）其他未尽事宜由供需双方在比选合同中详细约定。

第四篇  评标方法、评标标准、

无效投标条款和废标条款

一、评标方法定义

本项目采用“最低评标价法”进行评标。最低评标价法，是指投标文件满足比选文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

二、评标标准

（一）投标报价的确认

1、本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《投标报价表》（格式详见第六篇）中的投标报价金额为准。

2、超过本项目最高比选限价和比选单价限价的投标报价为无效报价。

3、将投标资质合格且投标项目技术、商务均符合比选需求的投标报价确定为有效投标报价。

4、若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）《投标报价表》总价与《投标报价明细表》汇总数不一致的，以《投标报价表》为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）《投标报价明细表》总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，修正单价；

（4）综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价；

竞争性谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

5、投标人的投标报价与项目最高限价差异过大，经比选单位、监督人员和竞争性谈判小组成员共同认定此报价远不能满足项目需求，则此投标报价为无效报价。

（二）评标办法

1、竞争性谈判小组分别将经评审的有效投标报价，从低到高进行排序，以此顺序确定第一、二、三成交候选人。

2、若有2个及以上的投标人有效投标报价相同时，由比选单位现场抽签确定。

3、本次选取第一成交候选人和第二成交候选人作为该项目合格成交人，且以第一成交候选人的投标报价作为两个成交候选人的的合同价。若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，但具体的成交事项必须经比选监管部门、代理机构、比选单位、递补成交候选人四方达成一致意见。

三、无效投标条款

属下列情况之一的，本项目竞争性谈判小组在对各投标人进行投标资格性、符合性审查时，按照无效投标处理：

（一）投标人未按比选文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备比选文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（五）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（六）投标文件未按照招标文件第六篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（八）投标报价超出招标文件规定的投标限价的；

（九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选单位不能接受的条件的。

（十一）未完全满足比选文件规定的技术及商务要求的，以及符合比选文件规定的其它无效投标情况的。

四、废标条款

（一）符合专业条件的投标人或者对比选文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了比选预算，比选单位不能支付的。

（三）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，比选任务取消的。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府比选法》、《中华人民共和国政府比选实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是比选人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；项目商务要求；资格审查及评标办法；投标人须知；合同主要条款和格式合同；投标文件格式等七部分组成。

（二）代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）或重庆市铜梁区公共资源综合交易中心上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（三）投标保证金

1、投标保证金的金额：人民币1000.00元（大写：壹仟元整）
  2、提交方式：各投标人在开标前现场直接缴纳现金，由监督人员清点。
  3、投标保证金的退还：未中标的投标人当场退还，第一中标候选人的投标保证金不退还，转为履约保证金（不足部分在规定时间内一次性缴纳）。

5.投标人有下列情形之一的，比选人或者代理机构可以不退还投标保证金：

5.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

5.2投标人未按规定提交履约保证金的；

5.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

5.4中标人无正当理由不与比选人签订合同的；

5.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经比选人同意，将中标项目分包给他人的；

5.6中标人拒绝履行合同义务的；

5.7其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标人应按第七篇投标文件格式要求的“经济标”和“商务技术标”的构成内容和顺序分别编制投标文件，并制作文件目录；“经济标”和“商务技术标”应分别独立装订成册。

2.投标文件份数。“经济标”正本1份，副本2份；“商务技术标”正本1份，副本2份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

3.“经济标部分”、“商务技术标部分”分别装袋，密封并加盖投标人单位公章。

4.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）比选代理机构可视比选具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由比选人或比选代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由比选人或者比选代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由比选人或比选代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

比选人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.评标委员会提交评标报告，推荐中标候选人前两名；

2.根据比选人授权，评标委员会确定本项目中标候选人，比选代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）或重庆市铜梁区公共资源综合交易中心上发布中标候选人，中标公告期限为2个工作日。

3.公告内容包括招标项目名称、中标人名单、比选机构联系人和电话；

4.如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5.中标人变更

中标人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展比选活动。

## 七、中标通知书

（一）比选人依法确定中标人后，比选代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，比选人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、质疑

1.质疑内容、时限

1.1投标人对招标文件提出质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起1个工作日内，以书面形式向比选人、比选代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对比选过程提出质疑的，应在各比选程序环节结束之日起7个工作日内以书面形式向比选人、比选代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3投标人对中标结果如有异议的，应当在公示期限届满之日起3个工作日内以书面形式向比选人或比选代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向比选人提出质疑，其他问题可向比选代理机构提出质疑。

2.质疑答复

比选人、比选代理机构应当在收到投标人的书面质疑后1个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

## 九、签订合同

（一）比选人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订比选合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）比选人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，比选人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十、代理服务费

本次招标项目遴选入库的中标单位分别在领取入库通知书时一次性向本项目比选代理机构缴纳1500元代理费(两个单位共计3000元)。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即比选人，是指通过招标比选，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数及功能要求、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请比选人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府比选法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

合同样本

比选单位：重庆绅鹏实业开发有限公司（以下简称甲方）

承接服务单位：                    （以下简称乙方）

甲方于2021年  月  日通过招投标，确定乙方为铜梁高新区2021年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目(第二次）成交人。为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目内容及合同金额

1.项目名称：铜梁高新区2021年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目(第二次）

2.工作内容：

3.服务期限：一年。

4.合同金额：（详清单）。

5.项目地点：高新区

二、付款方式

工作完成后，按照实际收方量计算工程款，经建设部内控组、现场组审核签字后提交建设部部长（副部长）以及分管领导签字认可作为结算依据，按季度支付。竣工验收合格后凭建安发票支付完成量的97%，余下3%作为工程质保金，质保期满退回工程质保金（工程缺陷责任期2年，从竣工验收合格之日起计算）

三、项目完成时间、实施地点

项目完成时间：

1、铜梁高新区2021年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目(第二次）必须自合同签订生效之日起至2021年  月  日前完成所有工作内容。

2.项目实施地点：高新区。

四、履约保证金

（一）履约保证金数额。本项目履约保证金按成交金额的10%收取。由项目成交人在与比选人签订合同前，向比选人提交。

（二）若成交人不能按时、足额向比选人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按本比选文件及相关规定进行处理。

（三）履约保证金的退还。成交人按项目合同完全履约后，由比选人在10日内全额退还（不计息）。

五、相关权利及义务

（一）、甲方的权利和义务

1.负责提供该该项目的相关资料等。

2.按合同规定及时支付工程款，若逾期支付，乙方有权要求甲方及时支付并按银行同期贷款利率支付滞纳金。

（二）、乙方的权利和义务

（1）乙方进场前书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。乙方在施工中应加强管理，在确保安全的情况下进行作业。若违规作业，在施工过程中发生安全事故，造成乙方工作人员及第三方人身损害和财产损失的，由此造成的经济损失和法律责任均由乙方承担。

（2）乙方在施工中应做到安全、文明作业，施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，占用车行道作业时，应做好交通警示和交通组织工作。

（3）如遇突发事故需零星维修的（铜梁区范围内），在接到甲方通知过后，乙方需半小时内赶赴现场进行管网抢修与维护。

六、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如一方违约，则由违约方向守约方支付本合同总额20%的违约金。

七、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，

如不能协商解决可向合同签约地仲裁机构申请仲裁或法院通过法律诉讼解决。

八、其它

l.本合同一式五份，甲方三份，乙方两份。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本项目的比选文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

- 第七篇   投标文件部分内容格式

部

分

内

容

格

式

（项目名称）

投  标  文  件

商务标部分

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年    月    日

目     录

（一）营业执照

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）投标人技术及商务要求应答承诺书

（五）要求提供的其它资料

（一）营业执照

（二）法定代表人身份证明书

比选单位：重庆绅鹏实业开发有限公司

代理机构：重庆中天工程造价咨询有限公司

（法定代表人姓名）在                        （投标单位名称）任          (职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人第二代身份证复印件（另一面）

附：法定代表人第二代身份证复印件（正面）

投标人（公章）：

年   月   日

（三）法定代表人授权委托书

比选单位：重庆绅鹏实业开发有限公司

代理机构：重庆中天工程造价咨询有限公司

本授权书声明：我      （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权本公司的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          项目的投标活动。代理人在本项目比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名或盖章：

法定代表人签名或盖章：

附：授权代理人第二代身份证复印件（另一面）

附：授权代理人第二代身份证复印件（正面）

投标人（公章）：

年   月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；若还有委托代理人参加的，除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

（四）服务要求应答承诺书

比选单位：重庆绅鹏实业开发有限公司

代理机构：重庆中天工程造价咨询有限公司

根据你方制发的铜梁高新区2021年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目(第二次）的比选文件，我方针对比选文件第二篇“比选项目技术及商务要求”的相关内容作出应答承诺如下：

- 我方完全同意此比选文件提出的各项技术、商务条款，并保证：我方的投标产品完全符合比选文件中的技术、商务要求；若有不符，愿意被视为无效投标并承担相关责任。

- 结合我方生产、经营活动以及此次比选项目实际情况，我方特做出以下更优质技术、更优惠高质的商务承诺（如果有）：

更优质技术承诺：

1、                                                   ；

2、                                                   ；

……

更优惠高质的商务承诺：

1、                                                   ；

2、                                                   ；

……

(如果有,请投标人逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

年   月   日

- （五）要求提供的其它资料（格式自拟）

（项目名称）

投  标  文  件

经济标部分

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年    月    日

目     录

（一）投标承诺函

（二）投标报价表

（三）投标报价明细表

（一）投标承诺函

比选单位：重庆绅鹏实业开发有限公司

代理机构：重庆中天工程造价咨询有限公司

我方收到贵方制发的铜梁高新区2021年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目(第二次）的比选文件，经研究，决定自愿参加该项目的报价活动，并承诺同意和自觉遵守比选文件中的各项条款。

1、我方根据比选文件的各项内容要求，对比选项目的投标报价以我方填制的《投标报价表》中的投标报价金额为准。

2、我方完全同意比选文件中规定的评标办法；并按比选文件的规定缴纳投标保证金；并愿意自行承担我方在参与投标报价活动中所产生的一切费用。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切责任。

4、我方承诺完全响应本项目比选文件中的各项规定要求，如存在未响应或虚假响应，我方愿意承担一切责任。

5、如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证满足比选项目质量及供货时间等各项要求。

法定代表人（代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

年   月   日

（二）投标报价表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | - 铜梁高新区2021年管网整改抢修项目 - 施工单位比选入库项目(第二次） |
| 投标总价限价（元） | 403843.94 |
| 投标报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 本项目按比选人给定的工程量清单项目逐项报价，清单报价指全部费用的综合单价，它包括但不限于完成一个规定计量单位项目的人工、材料、机械、运输、土建、安装、调试、安全文明，措施、管理、利润、规费、税金等所有费用。 |  |

填报说明：

1、投标报价的数字建议采用电脑打印填制，以保证清楚、明了，投标报价保留至小数点后两位。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年    月    日

（三）投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | - 铜梁高新区2021年管网整改抢修项目 施工单位比选入库项目(第二次） | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价限价 | 投标报价 |
| 1 | 车行道检查井提升加固 | 1.井截面、深度:综合考虑 2.砌体品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌烧结页岩砖 3.加固高度:30cm内 4.井盖安装:利旧 5.其他:按设计和规范要求 7.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.井座、井盖拆除 2.开槽 3.砌块拆除 4.砌块砌筑 5.模板制作、安装、拆除 6.混凝土运输、浇筑、养护 7.钢筋制作、安装 | 座 | 1 | 340.24 |  |
| 2 | APP防水卷材 | 1.卷材品种、规格、厚度:APP防水卷材 APP-I-PY-PE-4mm 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 1 | 42.27 |  |
| 3 | 生态木地板（更换，不含基层） | 1.材料品种、规格:5cm厚生态木地板 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除原有破损地板面层 2.面层铺贴 3.刷防护材料 4.材料运输 | m2 | 1 | 243.84 |  |
| 4 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:综合考虑 3.混凝土强度等级:C20商品砼 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m3 | 1 | 1424.68 |  |
| 5 | 一般土石方开挖及回填 | 1.部位:详设计 2.土石比例:综合考虑 3.挖土石深度：按设计综合考虑 4.开挖方式:综合考虑 5.回填材料品种:满足设计及规范要求的土石方 6.场内运输:自行考虑 7.其他:包含开挖、凿打、解小、场内转运、回填、场外运输2公里内等全部工作内容，亦包括建设工程一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工程内容] 1.土石方开挖 2.爆破、机械凿打 3.解小 4.土石方回填 5.表面杂填土清除 6.围护、支撑 7.场内外运输 8.平整 9.施工降排水 | m3 | 1 | 14 |  |
| 6 | 沟槽（基坑）土石方开挖及回填 | 1.部位:详设计 2.土石比例:综合考虑 3.挖土石深度：按设计综合考虑 4.开挖方式:综合考虑 5.回填材料品种:满足设计及规范要求的土石方 6.场内运输:自行考虑 7.其他:包含开挖、凿打、解小、场内转运、回填碾压、场外运输2公里内等全部工作内容，亦包括建设工程一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工程内容] 1.土石方开挖 2.爆破、机械凿打 3.解小 4.土石方回填、碾压 5.表面杂填土清除 6.围护、支撑 7.场内外运输 8.平整 9.施工降排水 | m3 | 1 | 24 |  |
| 7 | 余方弃置（每增加1km) | 1.废弃料品种:土石综合考虑 2.运距:每增加1km 3.装运方式:机装机运 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 | 2 |  |
| 8 | 人工转运土石方 | 1.废弃料品种:土石综合考虑 2.运距:20m 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 | 28.89 |  |
| 9 | 人工转运土石方（每增加20m） | 1.废弃料品种:土石综合考虑 2.运距:每增加20m 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 | 6.04 |  |
| 10 | 人工清理垃圾 | [项目特征] 1.挖土类别:垃圾 2.挖掘深度:综合考虑 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理垃圾 | m3 | 1 | 84.65 |  |
| 11 | 人工转运垃圾 | [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾 2.运距:20m 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 | 38.79 |  |
| 12 | 人工转运垃圾（每增加20m） | [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾 2.运距:每增加20m 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 | 8.15 |  |
| 13 | 河道清理 | [项目特征] 1.挖土类别:河道内垃圾、杂草 2.挖掘深度:综合考虑 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理河道内垃圾、杂草 | m3 | 1 | 31.81 |  |
| 14 | 河道内垃圾、杂草弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:河道内垃圾、杂草 2.运距:1km 3.装运方式:机装机运 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 | 20.92 |  |
| 15 | 河道内垃圾、杂草弃置（每增加1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:河道内垃圾、杂草 2.运距:1km 3.装运方式:机装机运 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用(不含渣场费）。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 | 4.27 |  |
| 16 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.石料规格:满足设计和规范要求 2.厚度:10cm 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 1 | 27.04 |  |
| 17 | 水泥稳定碎石基层 | [项目特征] 1.水泥含量:综合考虑 2.石料规格:满足设计和规范要求 3.厚度:20cm 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 1 | 82.29 |  |
| 18 | SMA-13 细粒式沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.沥青品种:SMA-13沥青 2.沥青混凝土种类:沥青商品砼 3.石料粒径:按设计和规范 4.摊铺方式:综合考虑 5.粘层:沥青粘层（用量0.6kg/m2） 6.沥青厚度:5cm 7.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1 | 74.18 |  |
| 19 | SMA-13 细粒式沥青混凝土路面 每增减1cm | [项目特征] 1.沥青品种:SMA-13沥青 2.沥青混凝土种类:沥青商品砼 3.石料粒径:按设计和规范 4.摊铺方式:综合考虑 5.厚度:每增减1cm 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1 | 14.62 |  |
| 20 | AC-16 中粒式沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16沥青 2.沥青混凝土种类:沥青商品砼 3.石料粒径:按设计和规范 4.掺和料:按设计和规范 5.摊铺方式:综合考虑 6.粘层:沥青粘层（用量0.6kg/m2） 7.厚度:5cm 8.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1 | 61.29 |  |
| 21 | AC-16 中粒式沥青混凝土路面 每增减1cm | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16沥青 2.沥青混凝土种类:沥青商品砼 3.石料粒径:按设计和规范 4.掺和料:按设计和规范 5.摊铺方式:综合考虑 6.厚度:每增减1cm 7.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1 | 11.99 |  |
| 22 | AC-20 中粒式沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20沥青 2.沥青混凝土种类:沥青商品砼 3.石料粒径:按设计和规范 4.掺和料:按设计和规范 5.摊铺方式:综合考虑 6.粘层:沥青粘层（用量0.6kg/m2） 7.厚度:6cm 8.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1 | 72.06 |  |
| 23 | AC-20 中粒式沥青混凝土路面 每增减1cm | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20沥青 2.沥青混凝土种类:沥青商品砼 3.石料粒径:按设计和规范 4.掺和料:按设计和规范 5.摊铺方式:综合考虑 6.厚度:每增减1cm 7.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1 | 11.31 |  |
| 24 | C35砼面层 | 项目特征] 1.混凝土强度等级:C35 商品砼 2.掺和料:按设计和规范要求 3.厚度:22cm 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 1 | 157.54 |  |
| 25 | C35砼面层 每增减1cm | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C35 商品砼 2.掺和料:按设计和规范要求 3.厚度:1cm 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 1 | 6.76 |  |
| 26 | 人行道透水砖铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:透水砖，尺寸综合考虑 2.粘结层:20厚水泥砂浆粘贴 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 | m2 | 1 | 80.72 |  |
| 27 | 人行道透水砖铺设（利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:利用原拆除可用的透水砖，尺寸综合考虑 2.粘结层:20厚水泥砂浆粘贴 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 | m2 | 1 | 39.75 |  |
| 28 | 人行道砖铺设（含盲道砖） | [项目特征] 1.块料品种、规格:人行道砖，尺寸综合考虑 2.粘接层:20厚水泥砂浆粘贴 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 | m2 | 1 | 77.52 |  |
| 29 | 人行道枫叶红花岗石铺设（含盲道） | [项目特征] 1.块料品种、规格:人行道枫叶红花岗石铺设（含盲道）、30mm厚 2.粘接层:25厚内水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 | m2 | 1 | 202.5 |  |
| 30 | 人行道枫叶红花岗石铺设（含盲道） | [项目特征] 1.块料品种、规格:人行道枫叶红花岗石铺设（含盲道）、50mm厚 2.粘接层:25厚水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 | m2 | 1 | 260.32 |  |
| 31 | 人行道枫叶红花岗石拉丝面铺设（含盲道） | [项目特征] 1.块料品种、规格:人行道枫叶红花岗石拉丝面铺设（含盲道）、50mm厚 2.粘接层厚度:25厚水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 | m2 | 1 | 277.67 |  |
| 32 | 人行道芝麻灰花岗石铺设（含盲道）30mm | [项目特征] 1.块料品种、规格:人行道芝麻灰花岗石铺设（含盲道砖）、30mm厚 2.粘接层厚度:25厚水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 | m2 | 1 | 194.4 |  |
| 33 | 人行道芝麻灰花岗石铺设 50mm | [项目特征] 1.块料品种、规格:人行道芝麻灰花岗石铺设50mm厚 2.粘接层厚度:25厚水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 | m2 | 1 | 254.54 |  |
| 34 | 人行道花岗石面板铺设（利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:原拆除可用的花岗石面板，尺寸综合考虑 2.粘接层厚度:25厚水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 | m2 | 1 | 46.37 |  |
| 35 | 安砌芝麻灰花岗石路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石路缘石，400*150*900mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 | 231.53 |  |
| 36 | 安砌砼路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:砼缘石，400*150*900mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 | 59.98 |  |
| 37 | 安砌砼路边石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:砼边石，100*200*900mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 | 46.81 |  |
| 38 | 安砌青条石路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:青条石路缘石，400*150*900mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 | 58.66 |  |
| 39 | 安砌青条石路边石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:青条石路边石，100*200*900mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 | 42.43 |  |
| 40 | 安砌芝麻灰花岗石路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石路缘石，300*150*900mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 | 180 |  |
| 41 | 安砌芝麻灰花岗石路边石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石路边石，100*200*900mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 | 94.11 |  |
| 42 | 安砌芝麻灰花岗石路边石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石路边石，100*100*1200mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 | 59.76 |  |
| 43 | 安砌砼植树圈 | [项目特征] 1.材料品种、规格:砼植树圈，100*100*1200mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.植树圈安砌 | m | 1 | 34.76 |  |
| 44 | 安砌青条石植树圈 | [项目特征] 1.材料品种、规格:青条石植树圈，100*100*1200mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.植树圈安砌 | m | 1 | 30.33 |  |
| 45 | 安砌花岗石植树圈 | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石植树圈，100*100*1200mm 2.结合层:水泥砂浆 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.砂浆调制 2.植树圈安砌 | m | 1 | 47.59 |  |
| 46 | 标线 | [项目特征] 1.材料品种:热熔线 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m2 | 1 | 222.8 |  |
| 47 | 管道C20商品砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 1 | 640.01 |  |
| 48 | C15砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护 | m3 | 1 | 638.03 |  |
| 49 | DN300钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:管道衔接部分 2.材质及规格、压力等级:DN300钢管 3.含人材机直接工程费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.管道接口 | m | 1 | 194.9 |  |
| 50 | DN400钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:管道衔接部分 2.材质及规格、压力等级:DN400钢管 3.含人材机直接工程费、一般风险费组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.管道内防腐 4.管道接口 | m | 1 | 286.66 |  |
| 51 | PVC排水管 DN200 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:PVC排水管 DN200 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 49.44 |  |
| 52 | 波纹管安装 DN300 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 94.31 |  |
| 53 | 波纹管安装 DN400 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 139.44 |  |
| 54 | 波纹管安装 DN500 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 206.67 |  |
| 55 | 波纹管安装 DN600 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN600 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 301.75 |  |
| 56 | 波纹管安装 DN700 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN700 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 431.42 |  |
| 57 | 波纹管安装 DN800 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN800 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 524.98 |  |
| 58 | 波纹管安装 DN900 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN900 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 644.95 |  |
| 59 | 波纹管安装 DN1000 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1000 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 690.42 |  |
| 60 | 波纹管安装 DN1100 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1100 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 872.63 |  |
| 61 | 波纹管安装 DN1200 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1200 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 936.63 |  |
| 62 | 波纹管安装 DN1400 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1400 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 1311.43 |  |
| 63 | 波纹管安装 DN1500 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1500 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 1534.27 |  |
| 64 | 波纹管安装 DN1600 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1600 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 1750.54 |  |
| 65 | 波纹管安装 DN1800 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1800 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 2519.27 |  |
| 66 | 波纹管安装 DN2000 | 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN2000 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 2262.35 |  |
| 67 | Φ700mm砖砌检查井 | 项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深2m 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 5.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 6.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 1450.52 |  |
| 68 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN300 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管安装 DN300 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 97.48 |  |
| 69 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN400 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN400 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 142.82 |  |
| 70 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN500 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN500 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 218.06 |  |
| 71 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN600 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN600 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 306.27 |  |
| 72 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN700 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN700 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 431.42 |  |
| 73 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN800 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN800 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 524.98 |  |
| 74 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN900 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN900 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 644.95 |  |
| 75 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN1000 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1000 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 687.08 |  |
| 76 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN1100 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1100 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 928.22 |  |
| 77 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN1200 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1200 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 939.97 |  |
| 78 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN1400 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1400 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 1274.04 |  |
| 79 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN1500 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1500 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 1467.97 |  |
| 80 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN1600 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1600 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 1625.08 |  |
| 81 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN1800 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1800 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 1893.41 |  |
| 82 | FRPP钢带增强加筋管安装 DN2000 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN2000 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按设计和规范要求 6.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 3141.96 |  |
| 83 | Φ700mm砖砌检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深3m 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 2078.38 |  |
| 84 | Φ700mm砖砌检查井 | 项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深4m 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 2688.9 |  |
| 85 | Φ700mm砖砌检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深5m 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 3316.78 |  |
| 86 | Φ700mm砖砌检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深6m 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 3909.94 |  |
| 87 | Φ700mm砼砌块井 | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深2m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 2052.91 |  |
| 88 | Φ700mm砼砌块井 | 1.井截面、深度:内空Φ700、井深3m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 3420.7 |  |
| 89 | Φ700mm砼砌块井 | 1.井截面、深度:内空Φ700、井深4m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 4331.95 |  |
| 90 | Φ700mm砼砌块井 | 1.井截面、深度:内空Φ700、井深5m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 5261.49 |  |
| 91 | Φ700mm砼砌块井 | 1.井截面、深度:内空Φ700、井深6m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 9024.71 |  |
| 92 | Φ800mm砼砌块井 | 1.井截面、深度:内空Φ800、井深2m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 2217.77 |  |
| 93 | Φ800mm砼砌块井 | 1.井截面、深度:内空Φ800、井深3m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 2997.19 |  |
| 94 | Φ800mm砼砌块井 | 1.井截面、深度:内空Φ800、井深4m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 3759.27 |  |
| 95 | Φ800mm砼砌块井 | 1.井截面、深度:内空Φ800、井深5m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 4538.7 |  |
| 96 | Φ800mm砼砌块井 | 1.井截面、深度:内空Φ800、井深6m 2.砖品种、规格、强度等级:砼砌块 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:施工条件便利的情况下 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，井盖安装（甲供） 7.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 | 座 | 1 | 5300.78 |  |
| 97 | 雨水口加固（更换清条石） | 1.雨水篦口收边:M10水泥砂浆砌Mu30清条石 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.拆除青条石 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.安砌青条石 5.安装雨水篦（利旧） | 座 | 1 | 350.93 |  |
| 98 | 雨水口（更换雨水篦）双篦 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:700*250重型球墨铸铁双篦(甲供) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.安装雨水篦 | 座 | 1 | 113.98 |  |
| 99 | 雨水口（更换雨水篦）单篦交通管理设施 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:700*250重型球墨铸铁双篦(甲供) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.安装雨水篦 | 座 | 1 | 113.98 |  |
| 100 | 更换水篦子400*600 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁成品篦，400*600(甲供) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.安装雨水篦 | 座 | 1 | 113.98 |  |
| 101 | 更换水篦子300*500 | [项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁成品篦，300*500(甲供) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.安装雨水篦 | 座 | 1 | 113.98 |  |
| 102 | 检查井防坠网安装 | [项目特征] 1.材料品种:丙纶高强丝 2.材料规格:直径5mm，网孔3-5cm，护网强度300kg 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.安装、固定防坠网 | m2 | 1 | 101.6 |  |
| 103 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 1 | 6059.01 |  |
| 104 | 人工拆除沥青类路面10cm以内 | [项目特征] 1.材质:沥青类路面 2.厚度:10cm内 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.场内转运 | m2 | 1 | 11.15 |  |
| 105 | 人工拆除沥青类路面每增1cm | [项目特征] 1.材质:沥青类路面 2.厚度:每增加1cm 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.场内转运 | m2 | 1 | 1.12 |  |
| 106 | 机械拆除砼路面15cm内 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm内 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.场内转运 | m2 | 1 | 22.38 |  |
| 107 | 机械拆除砼路面每增加1cm | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:每增加1cm 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.场内转运 | m2 | 1 | 1.49 |  |
| 108 | 人工拆除人行道板 | [项目特征] 1.材质:透水砖、广场砖、素板、石材等综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、清理 2.场内转运 | m2 | 1 | 4.24 |  |
| 109 | 机械拆除路面基层20cm以内 | [项目特征] 1.材质:水泥稳定层 2.厚度:20cm 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.场内转运 | m2 | 1 | 16.07 |  |
| 110 | 机械拆除路面基层（每增加1cm） | [项目特征] 1.材质:水泥稳定层 2.厚度:每增加1cm 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.场内转运 | m2 | 1 | 0.72 |  |
| 111 | 人工拆除人行道基层 | [项目特征] 1.材质:砼、水稳层等综合考虑 2.厚度:20cm以内 3.部位:人行道基层 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、清理 2.场内转运 | m2 | 1 | 20.08 |  |
| 112 | 铣刨机铣刨沥青路面（1-5cm) | [项目特征] 1.材质:沥青类路面 2.结构形式:综合考虑 3.厚度:1-5cm 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.场内转运 | m2 | 1 | 1.97 |  |
| 113 | 铣刨机铣刨沥青路面每增加1cm | [项目特征] 1.材质:沥青类路面 2.结构形式:综合考虑 3.厚度:1cm 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.场内转运 | m2 | 1 | 0.89 |  |
| 114 | 人工拆除路缘石、路边石、植树圈 | [项目特征] 1.材质:综合考虑 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除、刮净、旧料清理成堆 2.场内转运 | m | 1 | 5.38 |  |
| 115 | Φ700mm重型铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ700mm重型铸铁井盖 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 块 | 1 | 729.17 |  |
| 116 | Φ800mm重型铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ800mm重型铸铁井盖 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 块 | 1 | 939.2 |  |
| 117 | Φ800mm复合井盖 | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ800mm复合井盖 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 块 | 1 | 545.44 |  |
| 118 | 600*600mm复合井盖 | [项目特征] 1.盖板规格型号:600*600mm重型复合井盖 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 块 | 1 | 380.41 |  |
| 119 | 车行道检查井(更换井座、井盖） | [项目特征] 1.盖板规格型号:D700防沉降式重型球墨铸铁井座、井盖(甲供) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.井座、井盖拆除 2.井圈、井盖安装 | 块 | 1 | 143.43 |  |
| 120 | 人行道检查井（更换井座、井盖） | [项目特征] 1.盖板规格型号:D700轻型球墨铸铁井座、井盖(甲供) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.井座、井盖拆除 2.井圈、井盖安装 | 块 | 1 | 143.43 |  |
| 121 | 人行道检查井普通井盖更换为防沉降井盖 | [项目特征] 1.盖板规格型号:D700防沉降球墨铸铁井座、井盖(甲供) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.井座、井盖拆除 2.井圈、井盖安装 | 块 | 1 | 167.24 |  |
| 122 | 人行道隐形检查井（更换井座、井盖） | [项目特征] 1.盖板规格型号:镀锌不锈钢隐形检查井盖750*750*70mm(甲供) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.井座、井盖拆除 2.井圈、井盖安装 | 块 | 1 | 167.24 |  |
| 123 | 2.0cm厚锈石黄花岗石 | [项目特征] 1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0cm厚锈石黄花岗石 3.缝宽、嵌缝材料种类:按规范综合考虑 4.防护材料种类:按规范综合考虑 5.磨光、酸洗、打蜡要求:按规范综合考虑 6.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 1 | 276.38 |  |
| 124 | 1.8cm厚黑金砂花岗石 | [项目特征] 1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格、颜色:1.8cm厚黑金砂花岗石 3.缝宽、嵌缝材料种类:按规范综合考虑 4.防护材料种类:按规范综合考虑 5.磨光、酸洗、打蜡要求:按规范综合考虑 6.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 1 | 333.07 |  |
| 125 | 临时工作普工 | [项目特征] 1.工种：普工综合 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.安装雨水篦 | 工日 | 1 | 200 |  |
| 126 | 临时工作技工 | [项目特征] 1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格、颜色:1.8cm厚黑金砂花岗石 3.缝宽、嵌缝材料种类:按规范综合考虑 4.防护材料种类:按规范综合考虑 5.磨光、酸洗、打蜡要求:按规范综合考虑 6.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | 工日 | 1 | 260 |  |
| 127 | 井下人工 | [项目特征] 1.工种：普工综合 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.安装雨水篦 | 工日 | 1 | 400 |  |
| 128 | 抽水机械台班 | [项目特征] 1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格、颜色:1.8cm厚黑金砂花岗石 3.缝宽、嵌缝材料种类:按规范综合考虑 4.防护材料种类:按规范综合考虑 5.磨光、酸洗、打蜡要求:按规范综合考虑 6.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | 台班 | 1 | 275.17 |  |
| 129 | 管道疏通（φ300mm内） | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ300mm内 3.疏通方式:高压疏通车疏通管道 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道疏通 | m | 1 | 60 |  |
| 130 | 管道疏通（φ400~600mm） | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ400~600mm 3.疏通方式:高压疏通车疏通管道 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道疏通 | m | 1 | 80 |  |
| 131 | 管道疏通（φ700~800mm） | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ700~800mm 3.疏通方式:高压疏通车疏通管道 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道疏通 | m | 1 | 170 |  |
| 132 | 管道疏通（φ900~1000mm） | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ900~1000mm 3.疏通方式:高压疏通车疏通管道 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道疏通 | m | 1 | 260 |  |
| 133 | 管道清淤（φ1100~1200mm） | [项目特征] 1.名称:管道清淤 2.规格:φ1000~1200mm 3.清淤方式:人工清淤，垃圾袋封装 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.临时封堵，清理淤泥，将淤泥用垃圾袋封装 | m | 1 | 500 |  |
| 134 | 管道清淤（φ1300~1500mm） | [项目特征] 1.名称:管道清淤 2.规格:φ1300~1500mm 3.清淤方式:人工清淤，垃圾袋封装 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.临时封堵，清理淤泥，将淤泥用垃圾袋封装 | m | 1 | 800 |  |
| 135 | 管道内窥检测 | [项目特征] 1.名称:管道内窥检测 2.管道规格:综合考虑 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道内窥检测 | m | 1 | 48 |  |
| 136 | 大型机械设备进出场及安拆（履带式挖机） | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖机 2.机械设备规格型号:1m3内 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1 | 8642.16 |  |
| 137 | 大型机械设备进出场及安拆（履带式路面铣刨机） | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式跑面铣刨机 2.机械设备规格型号:综合考虑 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1 | 7846.55 |  |
| 138 | DN300-600管道堵水 | [项目特征] 1.名称:DN300-600管道堵水 2.材料规格:DN300-600气囊 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.气囊充气、安装、拆除 | 处 | 1 | 2600 |  |
| 139 | DN700-1000管道堵水 | [项目特征] 1.名称:DN700-1000管道堵水 2.材料规格:DN700-1000气囊 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.气囊充气、安装、拆除 | 处 | 1 | 4650 |  |
| 140 | DN1200-1500管道堵水 | [项目特征] 1.名称:DN1200-1500管道堵水 2.材料规格:DN1200-1500气囊 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.气囊充气、安装、拆除 | 处 | 1 | 6750 |  |
| 141 | DN1600-2000管道堵水 | [项目特征] 1.名称:DN1600-2000管道堵水 2.材料规格:DN1600-2000气囊 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.气囊充气、安装、拆除 | 处 | 1 | 9650 |  |
| 142 | DN600-1000管道修补 | [项目特征] 1.名称:DN600-1000管道修补 2.管道规格:DN600-1000 3.修补漏点:两井之间3个漏点以内（3个点以上的另计） 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.材料运输、修补 | 段 | 1 | 2400 |  |
| 143 | DN600-1000管道修补 | [项目特征] 1.名称:DN600-1000管道修补 2.管道规格:DN600-1000 3.修补漏点:两井之间漏点在3个以上 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 5.计量规则:按两井之间总距离计算。 [工作内容] 1.材料运输、修补 | m | 1 | 260 |  |
| 144 | DN1000-1500管道修补 | [项目特征] 1.名称:DN1000-1500管道修补 2.管道规格:DN1000-1500 3.修补漏点:两井之间3个漏点以内（3个点以上的另计） 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.材料运输、修补 | 段 | 1 | 3200 |  |
| 145 | DN1000-1500管道修补 | [项目特征] 1.名称:DN1000-1500管道修补 2.管道规格:DN1000-1500 3.修补漏点:两井之间漏点在3个以上 4.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 5.计量规则:按两井之间总距离计算。 [工作内容] 1.材料运输、修补 | m | 1 | 450 |  |
| 146 | 卷扬机 | [项目特征] 1.名称:卷扬机 2.规格:10KN内 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.垂直运输 | 台班 | 1 | 378.26 |  |
| 147 | 气泵 | 1.名称:气泵 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.充气 | 台班 | 1 | 260 |  |
| 148 | 单相发电机 | [项目特征] 1.名称:单相发电机 2.规格:3-6.5KW 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.发电 | 台班 | 1 | 201.7 |  |
| 149 | 三相发电机 | [项目特征] 1.名称:三相发电机 2.规格:20-25KW 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.发电 | 台班 | 1 | 724.65 |  |
| 150 | 三相发电机 | [项目特征] 1.名称:三相发电机 2.规格:30-50KW 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.发电 | 台班 | 1 | 1027.98 |  |
| 151 | 氧气罐 | [项目特征] 1.名称:氧气罐 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.充氧 | 个 | 1 | 800 |  |
| 152 | 清理检查井 | [项目特征] 1.名称:人工井下清理检查井（含安全防护工具） 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.人工井下清理检查井 | 座 | 1 | 500 |  |
| 153 | 90型挖机进出场 | [项目特征] 1.机械设备名称:自行式挖机 2.机械设备规格型号:90型 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1 | 450 |  |
| 154 | 150型挖机进出场 | 1.机械设备名称:自行式挖机 2.机械设备规格型号:150型 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1 | 600 |  |
|  | 排水设施维护维修 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价限价 | 全费用综合单价报价 |
| 1 | 更换Φ700mm铸铁井盖 | 1.盖板规格型号:更换Φ700mm铸铁井盖（甲供） 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 座 | 1 | 119.07 |  |
| 2 | 更换Φ800mm铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ800mm重型铸铁井盖(甲供） 2.含人材机直接工程费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 座 | 1 | 119.07 |  |
| 3 | 恢复水篦子400*600 | [项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁成品篦，400*600(甲供） 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.安装雨水篦 | 座 | 1 | 113.98 |  |
| 4 | 恢复水篦子250*700 | [项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁成品篦，400*600（甲供） 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.安装雨水篦 | 座 | 1 | 113.98 |  |
| 5 | 电磁阀门 | [项目特征] 1.名称:电磁阀 2.材质:铜质 3.型号:DN150 4.规格:39476569 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.单体测试 | 个 | 1 | 657.31 |  |
| 6 | 更换浮球阀 | [项目特征] 1.种类:浮球阀 2.材质及规格:DN150球阀 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 237.39 |  |
| 7 | 种植麦冬 | [项目特征] 1.草皮种类:麦冬 2.养护期:1年 3.含人材机直接工程费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 1 | 20.72 |  |
| 8 | 清除草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:麦冬 2.含人材机直接工程费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 1 | 2.46 |  |
| 9 | 沟底换填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:不低于93% 2.填方材料品种:土石方 3.填方来源、运距:由投标人根据现场实际情况综合考虑 4.含人材机直接工程费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1 | 48.11 |  |
| 10 | 恢复电缆箱涵 | 1.混凝土强度等级:C30 2.规格:400*600*30mm [工作内容] 1.混凝土制作、浇筑、振捣、养护 2.模板制安拆 3.运输 | 项 | 1 | 81.2 |  |
| 11 | C20砼面层 | 1.混凝土强度等级:C20 商品砼 2.掺和料:按设计和规范要求 3.厚度:10cm 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 1 | 72.34 |  |
| 12 | C25砼面层 | 1.混凝土强度等级:C25 商品砼 2.掺和料:按设计和规范要求 3.厚度:10cm 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 1 | 73.5 |  |
| 13 | C30砼面层 | 1.混凝土强度等级:C30 商品砼 2.掺和料:按设计和规范要求 3.厚度:10cm 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 1 | 74.65 |  |
| 14 | C35砼面层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C35 商品砼 2.掺和料:按设计和规范要求 3.厚度:10cm 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 1 | 76.39 |  |
| 15 | 污水泵7.5千瓦-铸铁 | [项目特征] 1.名称:7.5千瓦泵 2.型号:150QW145-9-7.5 3.材质:铸铁泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 6965.82 |  |
| 16 | 污水泵7.5千瓦-304不锈钢 | [项目特征] 1.名称:7.5千瓦泵 2.型号:150QW145-9-7.5 3.材质:304不锈钢泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 8396.86 |  |
| 17 | 污水泵11千瓦-铸铁 | [项目特征] 1.名称:11千瓦泵 2.型号:125QW130-15-11 3.材质:铸铁泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 8782.14 |  |
| 18 | 污水泵11千瓦-304不锈钢 | [项目特征] 1.名称:11千瓦泵 2.型号:125QW130-15-11 3.材质:304不锈钢泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 14865.16 |  |
| 19 | 污水泵15千瓦-铸铁 | [项目特征] 1.名称:15千瓦泵 2.型号:200QW250-11-15 3.材质:铸铁泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 11369.02 |  |
| 20 | 污水泵15千瓦-304不锈钢 | 1.名称:15千瓦泵 2.型号:200QW250-11-15 3.材质:304不锈钢泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 20615.74 |  |
| 21 | 污水泵22千瓦-铸铁 | 1.名称:22千瓦泵 2.型号:150QW180-25-22 3.材质:铸铁泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 12800.06 |  |
| 22 | 污水泵22千瓦-304不锈钢 | [项目特征] 1.名称:22千瓦泵 2.型号:150QW180-25-22 3.材质:304不锈钢泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 17093.18 |  |
| 23 | 污水泵30千瓦-铸铁 | [项目特征] 1.名称:30千瓦泵 2.型号:150QW240-20-30 3.材质:铸铁泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 14561.34 |  |
| 24 | 污水泵30千瓦-304不锈钢 | 1.名称:30千瓦泵 2.型号:150QW240-20-30 3.材质:304不锈钢泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 20065.34 |  |
| 25 | 更换污水泵11千瓦-铸铁 | 1.名称:11千瓦泵 2.型号:125QW130-15-11 3.材质:铸铁泵 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 9614.27 |  |
| 26 | 低压熔断器32A | [项目特征] 1.名称:接融器 2.型号:NXC-3211 3.规格:32A 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 219.43 |  |
| 27 | 低压熔断器65A | [项目特征] 1.名称:接融器 2.型号:NXC-6511 3.规格:65A 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 233.88 |  |
| 28 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:空开 2.型号:3P-63AmP 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 172.13 |  |
| 29 | 热保护器38A | [项目特征] 1.名称:保护器 2.型号:NXR-38 3.规格:38A 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 79.94 |  |
| 30 | 热保护器100A | [项目特征] 1.名称:保护器 2.型号:NXR-100 3.规格:100A 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 96.46 |  |
| 31 | 1000*900㎜钢筋砼井盖 | [项目特征] 1.规格:1000*900㎜ 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 块 | 1 | 162.8 |  |
| 32 | 700*600㎜钢筋砼井盖 | [项目特征] 1.规格:700*600㎜ 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 块 | 1 | 89.09 |  |
| 33 | 600*800㎜钢筋砼井盖 | [项目特征] 1.规格:600*800㎜ 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 块 | 1 | 96.85 |  |
| 34 | 1000*600㎜砼井盖 | [项目特征] 1.规格:1000*900㎜ 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 块 | 1 | 77.68 |  |
| 35 | 法兰 | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN150 2.连接形式:螺纹 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安装 | 片 | 2 | 189.36 |  |
| 36 | 冲压弯 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN150 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.煨弯 | 个 | 1 | 13.6 |  |
| 37 | 箱涵砼砌块 | [项目特征] 1.零星砌块名称、部位:箱涵砼砌块 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌块砌筑 3.材料运输 | m3 | 1 | 926.57 |  |
| 38 | 除锈 | [项目特征] 1.拆原焊接处、打磨除锈、整形、防锈等 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理、除锈 | m2 | 1 | 14.23 |  |
| 39 | 脚手架搭拆 | 1.搭设方式:人工 2.搭设高度:根据实际情况考虑 3.脚手架材质:脚手架钢管 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1 | 14.08 |  |
| 40 | 225型挖机进出场 | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖机 2.机械设备规格型号:225型 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1 | 1000 |  |
| 41 | 320型挖机进出场 | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖机 2.机械设备规格型号:320型 3.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1 | 1200 |  |
| 42 | 225挖机台班 | [项目特征] 1.机械设备规格型号:225挖机台班 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台班 | 1 | 2404.36 |  |
| 43 | 320挖机台班 | [项目特征] 1.机械设备规格型号:320挖机台班 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台班 | 1 | 2791.38 |  |
| 44 | 20T吊车 | 1.机械设备规格型号:20T吊车 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 [工作内容] 1.本体组装 2.起重设备电气安装、调试 3.单机试运转 | 台班 | 1 | 2164.05 |  |
| 45 | 50T吊车 | 1.机械设备规格型号:50T吊车 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 [工作内容] 1.本体组装 2.起重设备电气安装、调试 3.单机试运转 | 台班 | 1 | 3021.44 |  |
| 46 | 80T吊车 | 1.机械设备规格型号:80T吊车 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 [工作内容] 1.本体组装 2.起重设备电气安装、调试 3.单机试运转 | 台班 | 1 | 4813.56 |  |
| 47 | 100T吊车 | 1.机械设备规格型号:100T吊车 2.含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 [工作内容] 1.本体组装 2.起重设备电气安装、调试 3.单机试运转 | 台班 | 1 | 6107.97 |  |
| 48 | 临时工作技工(电源安装维修) | [项目特征] 1.工种：技工综合(电源安装维修) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.电源安装、人工转运等 | 工日 | 1 | 260 |  |
| 49 | 临时工作普工(人工转运) | [项目特征] 1.工种：普工综合(人工转运) 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.拆除雨水篦 2.安装雨水篦 | 工日 | 1 | 200 |  |
| 50 | 大型特种高压吸污车配合 | [项目特征] 1.机械设备名称：大型特种高压吸污车配合 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工程内容] 1.吸污·疏通管道及清洗路面 | 工日 | 1 | 1500 |  |
| 51 | 承插水泥管DIV1000 | [项目特征] 1.规格:DIV1000 2.接口方式及材料:承插式 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 4.警示带形式:符合规范要求 5.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 1 | 583.37 |  |
| 52 | 承插水泥管DIV1350 | [项目特征] 1.规格:DIV1350 2.接口方式及材料:承插式 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 4.警示带形式:符合规范 要求 5.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 1 | 937.1 |  |
| 53 | 承插水泥管DIV1800 | [项目特征] 1.规格:DIV1800 2.接口方式及材料:承插式 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 4.警示带形式:符合规范要求 5.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 1 | 2128.73 |  |
| 54 | 早强剂 | [项目特征] 1.材料名称：早强剂 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | 千克 | 1 | 1.8 |  |
| 55 | 堵漏王 | [项目特征] 1.材料名称：堵漏王 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | 千克 | 1 | 4 |  |
| 56 | 电气配线BYJ-2.5 | 项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:BYJ-2.5 4.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1 | 4.77 |  |
| 57 | 电气配管SC32 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:SC32 4.敷设方式:暗敷 5.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1 | 21.41 |  |
| 58 | 户外电箱300*400㎜ | [项目特征] 1.名称:户外电箱300*400㎜ 2.防护等级:按实际 3.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 | 541.79 |  |
| 59 | DN300紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN300紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 1600 |  |
| 60 | DN400紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN400紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 2100 |  |
| 61 | DN500紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN500紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 2700 |  |
| 62 | DN600紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN600紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 3300 |  |
| 63 | DN700紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN700紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 3900 |  |
| 64 | DN800紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN800紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 4400 |  |
| 65 | DN1000紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN1000紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 5000 |  |
| 66 | DN1100紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN1100紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 5600 |  |
| 67 | DN1200紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN1200紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 6100 |  |
| 68 | DN1350紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN1350紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 6800 |  |
| 69 | DN1400紫外光固化 | [项目特征] 1.名称：DN1400紫外光固化 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 7600 |  |
| 70 | DN300PE静压裂管短管置换 | [项目特征] 1.名称：DN300PE静压裂管短管置换 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 2500 |  |
| 71 | DN400PE静压裂管短管置换 | [项目特征] 1.名称：DN400PE静压裂管短管置换 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 3000 |  |
| 72 | DN500PE静压裂管短管置换 | [项目特征] 1.名称：DN500PE静压裂管短管置换 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | m | 1 | 3500 |  |
| 73 | 拍门玻璃钢DN1200(单向排水） | [项目特征] 1.名称：拍门玻璃钢DN1200(单向排水） 2.综合单价：含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。 | 套 | 1 | 2600 |  |
| 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价限价 | 全费用综合单价报价 |
| 1 | 更换DN400双壁波纹管 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚砂石垫层 2.材质及规格:DN400双壁波纹管 3.连接形式:综合考虑 4.铺设深度:综合考虑 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 | 227.89 |  |
| 2 | 更换DN600双壁波纹管 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚砂石垫层 2.材质及规格:DN600双壁波纹管 3.连接形式:综合考虑 4.铺设深度:综合考虑 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 | 322.84 |  |
| 3 | 更换DN800双壁波纹管 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚砂石垫层 2.材质及规格:DN800双壁波纹管 3.连接形式:综合考虑 4.铺设深度:综合考虑 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 | 550.87 |  |
| 4 | 更换DN1000双壁波纹管 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚砂石垫层 2.材质及规格:DN1000双壁波纹管 3.连接形式:综合考虑 4.铺设深度:综合考虑 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 | 778.18 |  |
| 5 | 更换破损井盖（φ60cm） | [项目特征] 1.规格:φ60cm 轻型球墨铸铁井盖 2.材料、垃圾运距：由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除、更换 2.材料运输 3.废弃物运输 4.渣场处置费 5.拆除井盖附近的成品保护 | 套 | 1 | 296.04 |  |
| 6 | 更换破损井盖（φ70cm） | 1.规格:φ70cm轻型球墨铸铁井盖 2.材料、垃圾运距：由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除、更换 2.材料运输 3.废弃物运输 4.渣场处置费 5.拆除井盖附近的成品保护 | 套 | 1 | 342.41 |  |
| 7 | 更换破损井盖（φ75cm） | 1.规格:φ75cm轻型球墨铸铁井盖 2.材料、垃圾运距：由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除、更换 2.材料运输 3.废弃物运输 4.渣场处置费 5.拆除井盖附近的成品保护 | 套 | 1 | 397.73 |  |
| 8 | 更换破损井盖（φ80cm） | 1.规格:φ80cm轻型球墨铸铁井盖 2.材料、垃圾运距：由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除、更换 2.材料运输 3.废弃物运输 4.渣场处置费 5.拆除井盖附近的成品保护 | 套 | 1 | 498.93 |  |
| 9 | 更换破损水篦子（20*25cm） | 1.规格:20*25cm重型球墨铸铁水篦子 2.材料、垃圾运距：由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除、更换 2.材料运输 3.废弃物运输 4.渣场处置费 5.拆除附近的成品保护 | 块 | 1 | 112 |  |
| 10 | 更换破损水篦子（50*30cm） | 1.规格:50*30cm重型球墨铸铁水篦子 2.材料、垃圾运距：由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除、更换 2.材料运输 3.废弃物运输 4.渣场处置费 5.拆除附近的成品保护 | 块 | 1 | 178.51 |  |
| 11 | 更换破损水篦子（67*27cm）重型 | 1.名称:67*27cm重型球墨铸铁水篦子 2.材料、垃圾运距：由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除、更换 2.材料运输 3.废弃物运输 4.渣场处置费 5.拆除附近的成品保护 | 块 | 1 | 228.14 |  |
| 12 | 更换破损水篦子（70*25cm）重型 | 1.名称:70*25cm重型球墨铸铁水篦子 2.材料、垃圾运距：由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除、更换 2.材料运输 3.废弃物运输 4.渣场处置费 5.拆除附近的成品保护 | 块 | 1 | 222.64 |  |
| 13 | 更换破损水篦子（70*45cm）重型 | 1.名称:70*45cm重型球墨铸铁水篦子 2.材料、垃圾运距：由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除、更换 2.材料运输 3.废弃物运输 4.渣场处置费 5.拆除附近的成品保护 | 块 | 1 | 311.36 |  |
| 14 | 井筒零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1 | 742.23 |  |
| 15 | 管网疏浚 φ400 | 1.机械规格型号:管径：φ400 [工作内容] 1.疏通管道 | m | 1 | 45.03 |  |
| 16 | 管网疏浚 φ600 | 1.机械规格型号:管径：φ400 [工作内容] 1.疏通管道 | m | 1 | 54.6 |  |
| 17 | 管网疏浚 φ800 | 1.机械规格型号:管径：φ400 [工作内容] 1.疏通管道 | m | 1 | 62.81 |  |
| 18 | 管网疏浚 φ1000 | [项目特征] 1.机械规格型号:管径：φ400 [工作内容] 1.疏通管道 | m | 1 | 73.13 |  |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价限价 | 全费用综合单价报价 |
| 1 | 机械挖沟槽（坑）土石方 | 1.土石比例:综合考虑 开挖方式及开挖深度:机械开挖 3.回填材料种类:满足设计及规范要求的土石方 4.密实度:符合设计及规范要求 5.场内运输:自行考虑 6.余方场外运输:已考虑场外2KM运输，含运输密闭 7.其他:清单工程量按挖方量计算，包括土石方开挖、机械凿打、解小、场内转运、回填碾压、机械进出场费、余方或借方运距2公里内等全部工作内容 [工作内容] 1.土石方开挖 2.解小 3.土石方回填 4.表面杂填土清除 5.围护、支撑 6.场内外运输 7.平整、夯实 8.施工降排水 | m3 | 1 | 24 |  |
| 2 | 人工挖沟槽（坑）土石方、清淤 | 1.土石比例:综合考虑（含清淤） 开挖方式及开挖深度:人工开挖 3.回填材料种类:满足设计及规范要求的土石方 4.密实度:符合设计及规范要求 5.场内运输:自行考虑 6.余方场外运输:已考虑场外2KM运输，含运输密闭 7.其他:清单工程量按挖方量计算，包括土石方开挖、人工凿打、解小、场内转运、回填碾压、机械进出场费、余方或借方运距2公里内等全部工作内容 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1 | 73.08 |  |
| 修缮工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价限价 | 全费用综合单价报价 |
| 1 | 铺种草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:按业主要求 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 1 | 20.71 |  |
| 2 | 拆除人行道踩板（含垫层拆除） | [项目特征] 1.材质:踩板和垫层 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 1 | 20 |  |
| 3 | 人行道踩板恢复（含垫层恢复，综合考虑利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:人行道踩板 2.基础、垫层：材料品种、厚度:综合考虑 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 1 | 95.62 |  |
| 4 | 拆除车行道路面水稳层 | [项目特征] 1.材质:沥青类、混凝土类 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 1 | 173.21 |  |
| 5 | 沥青混凝土路面恢复 | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:综合考虑 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m3 | 1 | 660.71 |  |
| 6 | 水稳层恢复 | [项目特征] 1.材质:水稳层 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 1 | 217.93 |  |
| 投标报价（元） |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

填报说明：

1、投标报价的数字建议采用电脑打印填制，以保证清楚、明了，投标报价四舍五入保留至小数点后两位。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价明细表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年    月    日