- 采购招标文件

- 项目编号：ZJDZ-2021-25

采购项目名称：西部美谷化妆品智能化生产示范线项目线缆采购（第四次）

- 采   购   人：重庆绅鹏实业开发有限公司

采购代理机构：中建鼎正项目管理有限公司

2021年7月

目  录

## 采购公告

## 项目技术规格、数量及质量要求

第三篇  项目商务要求

第四篇 评标方法、评标标准、

无效投标条款和废标条款

- 投标人须知

- 合同主要条款和格式合同（样本）

第七篇  投标文件部分内容及格式

# 采购公告

中建鼎正项目管理有限公司受重庆绅鹏实业开发有限公司的委托，对西部美谷化妆品智能化生产示范线项目线缆采购（第四次）进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加询价。

## 一、招标项目内容

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 采购预算 - （元） | - 投标保证金 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 西部美谷化妆品智能化生产示范线项目线缆采购（第四次） | - 1批 | - 389605.64 | - 7000 | - 本项目所采购货物必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

- 业主自筹

## 三、投标人资格要求

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力,且具有有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《企业法人营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、投标人营业执照的经营范围须包含有电线、电缆生产或销售。 （提供复印件，原件带至开标现场备查）

2、本项目不接受联合体投标。

3、参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人（须持法定代表人身份证明书原件）或法定代表人授权的委托代理人（须持法定代表人授权委托书原件）。

四、采购文件的获取

1、凡有意参加投标的投标人，请于2021年7月15日起自行在重庆绅鹏实业开发有限公司官网（网址http://www.cqshenpeng.com/）上下载采购文件。各投标人应随时关注网上关于本招标项目相关修改或补充内容，不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

2、本项目采购公告在重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com/）、重庆市公共资源交易网（铜梁区）（https://www.cqggzy.com/tongliangweb/)”网上发布。

五、投标、开标有关说明

（一）递交投标文件时间：2021年 7 月 20 日14:00-14:30（北京时间），逾期不予受理。

（二）递交投标文件地点：科创中心702会议室

（三）开标时间：2021年  7 月 20 日14:30

（四）开标地点：科创中心702会议室

（五）详细地址：铜梁区龙安大道29号科创中心

### 六、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳，投标保证金必须以转账方式从投标人基本账户转账支付至以下账户，投标保证金的到账截止时间为2021年 7 月 20 日14:30分。

投标保证金账户：

## 户  名：重庆绅鹏实业开发有限公司

## 开户行：重庆农村商业银行铜梁县支行东城分理处

## 账  号：2003010120010001127

## 备注栏注明：西部美谷化妆品智能化生产示范线项目线缆采购（第四次）投标保证金

各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

在正式评审结果公告后，招标代理机构凭投标人投标签到时递交的投标保证金转账凭证复印、银行基本账户开户证明文件和《投标保证金退还申请》（格式见本招标文件附件）办理投标保证金退还事宜。

（三）采购代理服务费用：人民币5000元整（大写：伍仟元整），项目中标人在领取中标通知书的同时一次性向招标代理机构缴纳。

七、联系方式

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

联系人：肖老师

电  话：13640562698

地  址：铜梁区龙安大道29号科创中心

采购代理机构：中建鼎正项目管理有限公司

联系人：王老师

电  话：18983125690

地  址：重庆市铜梁区淮远古韵百集金港4楼

八、解释权

本项目采购文件由重庆绅鹏实业开发有限公司、中建鼎正项目管理有限公司负责解释。

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、项目主要服务内容

1、项目名称：西部美谷化妆品智能化生产示范线项目线缆采购（第四次）

2、项目业主：重庆绅鹏实业开发有限公司

3、项目概况：本项目位于重庆市铜梁区蒲吕街道，主要内容为电缆的采购，运输、搬运等。

二、质量要求

供应商提供的设备及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求，符合相关行业管理规定。

三、项目采购清单及技术要求

- 线缆采购：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | C | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | WDZB-YJY 4*240+1*120电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*240+1*120mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 340 | 834.02 | 283566.8 |
| 2 | 030408001013 | WDZB-YJY 4*185+1*95电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*185+1*95mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 60 | 709.24 | 42554.4 |
| 3 | 030408001016 | WDZB-YJY 4*150+1*70电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*150+1*70mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 17 | 560.35 | 9525.95 |
| 4 | 030408001017 | WDZB-YJY 4*120+1*70电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*120+1*70mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 13 | 475.58 | 6182.54 |
| 5 | 030408001014 | WDZB-YJY 4*95+1*50电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*95+1*50mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 85 | 384.42 | 32675.7 |
| 6 | 030408001015 | WDZB-YJY 4*70+1*35电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*70+1*35mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 55 | 274.55 | 15100.25 |
| 合 计：（元） |  |  |  |  |  |  | 389605.64 |

## 四、附件、图纸及包装要求

所有设备及软件按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签定后10个日历天内，将符合采购要求的全部产品送达指定地点，并指导配合安装调试至验收合格。

注：逾期供货违约金的计算方法：成交人不能按照约定的供货日期供货的，每延期1日，成交人向采购人支付人民币1000元/天违约金；延期10天仍未提供合格的产品终止合同。

（二）交货地点

交货地点：重庆市铜梁区蒲吕街道，具体以采购人指定位置为准。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场验收。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到询价采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、培训费（指导配合安装至调试合格）、税金、利润等一切费用，采购人不再为此向中标人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

3、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

中标人接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，6小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

- 履约保证金及付款方式

- 合同签订前中标人向采购人缴纳中标价的10%的履约保证金，在验收合格后30日内无息退还。

- 中标人按采购合同交货、指导配合安装调试至验收合格，验收合格后采购人出具项目验收报告；

- 中标人向采购人开具增值税专用发票，提交采购合同、验收报告等材料，向采购人申请付款；

- 合同结算及支付方式：1.本项目采用 固定单价 合同形式。合同金额包括且不限于所有产品的供货、包装运输、装卸、培训（指导配合安装至调试合格）、税金、利润等一切费用。成交后价格不随市场因素而调整，结算时以成交单价乘以实际数量为结算总价。2.本项目无预付款，项目验收合格后付至合同金额的100%；

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 评标方法、评标标准、

无效投标条款和废标条款

一、开标程序

（一）开标准备

1、编制开标会议使用的表格、记录等表册；

2、安排专人按采购文件确定的时间、地点接受投标人签到、递交投标文件及相关资料等；

3、成立项目询价小组。

（二）召开“标前会议”

1、确认项目询价小组成员，由询价小组成员推荐确定询价小组组长；

2、项目经办人介绍项目前期准备情况；

3、询价小组成员学习采购文件内容，熟悉相关文件资料，研究采购文件，了解和熟悉采购文件主要条款，评标办法等内容。

（三）开标

1、召开询价会议，由会议主持人清点参会单位、介绍参会人员。

2、检查投标文件密封情况。

3、抽签确定先开启某标段，按各潜在投标人递交标书的先后顺序，开启各投标人的“资格商务标”，由询价小组对投标人资质进行审查，对资质审查不符合采购文件要求的，不进入下一评标环节。

4、按各潜在投标人递交标书的先后顺序，开启各通过资质审查的投标人的“经济标”并现场唱标。

5、由询价小组按本采购文件中明确的评标办法进行评标，产生评标结果，并签字确认。

6、现场宣布本项目采购结果。

二、评标办法

本采购项目实行“最低评标价法”，即：由项目询价小组在资质符合要求的投标人中，按照“符合采购项目技术、商务需求的前提下，有效报价最低者成交”的原则进行评标。

1、该项目为一次性报价。投标人的投标报价以投标人编制的《投标承诺函》及《投标报价明细表》中列示的报价总金额为准，《投标承诺函》与《投标报价明细表》中的投标总报价必须一致。

2、若二个及以上的投标人有效报价相同时，则由采购人代表现场决定排名顺序。

3、若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，在监管部门、采购机构、采购人同意的前提下，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，但具体的成交事项必须经采购机构、采购人、递补成交候选人三方达成一致意见后确定成交人。

三、无效投标条款

投标人或投标文件属下列情况之一的，则在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1、投标人超过投标截止时间递交投标文件的；

2、投标人未按本采购文件规定要求足额交纳投标保证金的；

3、投标文件实质性内容不齐、字迹辨认不清、未按照本采购文件规定要求签署、盖章的；

4、不具备本采购文件中规定投标资格要求的；

5、投标人的投标报价总额超出了该项目最高采购限价的；

6、有证据表明投标单位串标的；

7、经核实，提供虚假资料谋取成交的；

8、不符合法律、法规或本采购文件中规定的其他实质性要求的。

四、废标条款

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的。

## 第五篇  投标人须知

### 一、投标费用

1、无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

2、采购代理服务费用：人民币5000元整（大写：伍仟元整），项目中标人在领取中标通知书的同时一次性向招标代理机构缴纳。

### 二、询价文件

询价采购文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。询价采购文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）询价采购文件由：采购公告，采购技术需求，采购商务需求，评标程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，投标人须知，合同草案条款，投标文件编制要求七部分组成。

（二）采购机构对询价采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com/）”网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人是否下载，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）采购机构对已发出的询价采购文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有询价采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

（五）潜在供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在询价截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 二、询价要求

（一）投标文件

1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、投标文件组成

投标文件由篇“投标文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件编制要求”规定的目录顺序组织第七编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）投标有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。

（三）投标保证金：

1、投标人提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、投标保证金”；

2、发生以下情况之一者，投标保证金不予退还：

2.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

2.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

2.4投标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

2.5中标人不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

2.6扰乱开标秩序，不听招标人安排的。

（四）修正错误

1、若投标人所递交的投标文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、评标委员会按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为中标人的资格。

（五）提交投标文件的份数和签署

1、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标文件的递交

1、投标人参加招标会议时必须向招标代理机构提交以下资料，否则其投标将被招标代理机构拒绝受理：

（1）投标保证金转账凭证复印件及《投标保证金退还申请》（格式见附件）手持件。

（2）投标文件应将“经济部分”、“商务部分”、“资格审查资料”分别装袋密封。

2、凡符合本招标文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到招标代理机构指定地点。

3、招标代理机构收到的投标文件，一律不予退还，作为档案资料存档备查。

4、投标文件的正本、副本均应密封送达递交投标文件地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称，密封袋的封口须加盖投标人公章。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

5、如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

### 三、中标人的确认和变更

（一）中标人的确认

采购人或其授权的评标委员会应按照成交报告中推荐的成交候选人排名顺序确定中标人。

（二）中标人的变更

1、若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

1.3拟成交金额在200万以上的，报价不超过前一名报价3%的成交候选人；

1.4采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同招标代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

### 四、中标通知

（一）采购人依法确定中标人后，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（三）《中标通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者中标人放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

（四）如有投标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出《中标通知书》。

### 五、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件提出质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出，并附相关证明材料。

2、投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起3个工作日内以书面形式向采购人、招标代理机构提出，并附相关证明材料。

3、成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，投标人对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

4、投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向招标代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、招标代理机构在收到投标人书面质疑后3个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑投标人参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

### 六、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和投标人的投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、投标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1、定义

- （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- （1）合同价格即合同总价。

- （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （3）合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10、合同争议的解决

- （1）当事人友好协商达成一致

- （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、采购合同（格式）

采购合同

甲方（需方）：_重庆绅鹏实业开发有限公司

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

一、采购商品清单：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 按国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、交提货方式： 货物运送至采购人指定地点并安全装卸。在运输、装卸等环节所产生的安全责任事故均由成交人自行承担，采购人不承担任何责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、验收标准、方法： 同本项目商务要求中项目采购清单及技术要求约定的技术参数，以及验收方式及售后服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、履约保证金及付款方式： （一）合同签订前中标人向采购人缴纳中标价的10%的履约保证金，在验收合格后30日内无息退还。 （二）中标人按采购合同交货、指导配合安装调试至验收合格，验收合格后采购人出具项目验收报告； （三）中标人向采购人开具增值税专用发票，提交采购合同、验收报告等材料，向采购人申请付款； （四）合同结算及支付方式：1.本项目采用 固定单价 合同形式。合同金额包括且不限于所有产品的供货、包装运输、装卸、培训（指导配合安装至调试合格）、税金、利润等一切费用。成交后价格不随市场因素而调整，结算时以成交单价乘以实际数量为结算总价。2.本项目无预付款，项目验收合格后付至合同金额的100%； |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《合同法》、《消费者权益保护法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： （一）本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 （二）本项目的公开招标文件和投标文件作为附件，具有同等法律效力。 （三）如果是产品质量问题，功能、参数、配置等与投标时不同，需方不予收货，按照交货时间延期处理。 （四）本合同一式伍份，需方叁份、供方贰份。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）提供 2020 年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

（九）诚信查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

（十）投标保证金缴纳情况证明文件

（十一）其他与项目有关的资料（自附）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）售后服务承诺

（五）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价（小写）： |  |
| 投标报价（大写）： |  |
| 本项目采用 固定单价 合同形式。投标人的投标报价金额：包括且不限于所有产品的供货、包装运输、装卸、培训（指导配合安装至调试合格）、税金、利润等一切费用。 |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；内容必须进行打印，手写无效。

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标报价 | 合价 |
|  | C | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | WDZB-YJY 4*240+1*120电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*240+1*120mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 340 |  |  |
| 2 | 030408001013 | WDZB-YJY 4*185+1*95电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*185+1*95mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 60 |  |  |
| 3 | 030408001016 | WDZB-YJY 4*150+1*70电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*150+1*70mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 17 |  |  |
| 4 | 030408001017 | WDZB-YJY 4*120+1*70电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*120+1*70mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 13 |  |  |
| 5 | 030408001014 | WDZB-YJY 4*95+1*50电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*95+1*50mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 85 |  |  |
| 6 | 030408001015 | WDZB-YJY 4*70+1*35电缆 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY 4*70+1*35mm2 3.其他:含货物的采购、运输、上下车、利润、税金等一切费用 [工作内容] 1.电缆的采购、运输（业主指定位置）、搬运等一切工作内容 | m | 55 |  |  |
| 合 计：（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）提供 2020 年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（四）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（九）诚信查询结果。

供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称）

“信用信息”查询结果；

“失信被执行人”查询结果；

“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章

以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

（十）其他与项目有关的资料（自附）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《消费者权益保护法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

- 1、投标人基本情况介绍

- 企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

- 年  月  日

- 2、商务部分（包括但不限于）：

- 2.1质保期；

- 2.2售后服务能力情况；

- 2.3培训；

（三）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

（四）售后服务承诺（格式自定）

（五）其他与项目有关的资料（自附）

## 附件1

投标保证金退还申请

重庆绅鹏实业开发有限公司：

我单位于　   年　月　日参加由贵单位组织进行的　　       　（项目名称）交易活动，转帐交纳投标保证金　　　　　　元。现交易活动已结束，按照项目招标文件规定的投标保证金退还办法，特申请将我单位交纳的投标保证金退还到我单位以下账户（必须与保证金交纳账户一致）：

投标单位户名：

投标单位账号：

账户开户行：

特此申请

投标单位联系人及联系电话：

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

投标单位（盖章）：

年    月    日

本申请必附附件：投标保证金银行转账凭证复印件，银行基本账户开户证明文件。

（注：此申请表由投标人填写齐全后，在投标签到时与投标保证金银行转账凭证复印件一同交至招标代理机构项目经办人员处，以便办理投标保证金退付事宜，否则造成的一切后果由投标人自行负责。）

（结束）